省直单位明确采购需求和招标要求一览表

项目名称：吉林省教育考试院扫描阅卷服务器采购及扩容项目

投标供应商资格条件要求（应符合《政府采购法》、吉政发[2009]19号文件和吉财采购[2008]3号文件规定）： - 本招标项目不接受联合投标 - 公示之日起5个工作日内报名结束 - 具有设备制造厂商的金牌代理商或总代理商认证 - 具备设备制造厂商的三星级服务商资格要求

资金来源及付款时间和条件（如果是采购办批准自行支付的项目，请详细写明付款承诺，如表中填列不下，可另附页详细写明并加盖公章）：自筹，验收合格后支付全款。

服务时间及地点：合同订立后15天内完成设备部署安装和调试，吉林省教育考试院（长春市浦东路1388号）。

是否收取履约保证金（履约保证金由采购单位收取和返还）：否。 履约金返还的时间和条件：无。

对所需服务质量保证期限要求：三年。 是否收取质量保证金（质量保证金由采购单位收取和返还）：否。 质保金收取方式：无 质保金返还的时间和条件：无

对服务及设备售后服务的要求：质保期内，对于设备使用进行保障，遇到问题及时派工程师现场处理,设备质保三年。

评标方法和标准：最低价评标法

是否接受超过采购预算的投标：否

服务需求及技术要求：见附件。

是否需要召开答疑会、考察现场、专家论证：否

其他要求：设备到货后对设备参数进行验证，如参数不符合招标要求，采购方可终止合同，一切损失由中标方承担。

注：1、本表内容是编制招标文件的依据，应避免含有排他性、指定或者隐含指定品牌、指定供应商（包括指定进口产品）的问题，保证所设定事项公平公正。2、应符合国家有关优先或者强制采购节能、环保、自主创新产品等要求。3、本表如填列不全，请自行扩展。4、表格网站下载：www.jlszfcg.gov.cn

采购单位名称（公章）：  吉林省教育考试院                   采购单位项目经办人签字：车学伟

联系电话：18643192296                                          二○二三年十二月五日

一、货物需求及服务要求

（一）项目名称：吉林省教育考试院扫描阅卷服务器采购及扩容项目

项目预算:49万元人民币，采购人不接受超过采购项目预算的投标。

- 货物的主要内容、要求：

| 序号 | 名称 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刀片服务 器扩容 | - 能够部署在现有刀箱中； - 配置≥2颗第三代Intel至强可扩展系列处理器，每颗20核，主频2.3GHz； - 配置≥16条32G DDR4-3200内存，最多支持32个DDR4内存插槽，最高支持到3200MHz； - 配置≥1块SAS RAID卡，配置≥2G缓存,支持RAID 0/1/5/6/10等； - 配置≥2端口10Gb卡；配置≥2端口32G FC卡； - 配置≥2块480G SATA SSD硬盘； - 支持本地用户、LDAP、在线用户显示、在线用户强制登出、用户保护及解锁、用户权限设置、用户登录日志、密码恢复； - 支持机箱信息显示、机框前后示意图显示、节点上电顺序设置、槽位Ip地址管理、Snmp协议支持、Ipmi协议支持、机框系统日志、日期和时间设置、告警邮件、访问方式限制、匿名数据访问、机箱管理口网络信息管理； - 计算节点管理：基本信息显示、远程控制、刀片信息设置、BIOS/CPLD/HDM固件升级； - 互联模块管理：基本信息显示、互联模块信息设置、管理模块业务管理、固件升级； 10、支持前置/内置NVMe硬盘，最高支持2块前置NVMe硬盘； - 配置16G FC光模块≥2个； - 与现有刀箱刀箱集成管理接口； - 支持TCM/TPM安全模块，可支持SSH/AAA/攻击检查及规范/SNMP/端口镜像/流镜像/sFow - 提供设备制造厂商或本地办事处出具的授权函及售后服务承诺函并加盖设备制造厂商的有效印章，现场要求原件备查； - 由设备制造厂商提供设备上架、安装及调试服务 - 需提供7*24小时技术支持服务 | 3 | 台 |
| 2 | 机架服务器 | - 采用2U标准机架架构； - 配置≥2颗intel 4314处理器（2.6GHz主频，16核）。 - 配置≥8条32G内存，支持≥32个DDR4内存插槽，速率最高支持3200MT/s，支持RDIMM或LRDIMM，单颗处理器最大容量6TB - 支持多达≥16个英特尔®傲腾®持久内存PMem 200系列 - 配置≥2块1.2T SAS 10Krpm硬盘，≥5块4T 7.2Krpm硬盘； - 配置≥1块2G缓存RAID卡； - 配置≥1块4端口千兆以太网网卡； - 配置≥1块2端口万兆以太网网卡（不含光模块）； - 配置≥2块800W交流电源； - 板载≥1个1Gbps专用管理网口； - 为了便于管理要求与刀片服务器扩容为同一品牌； - 提供设备制造厂商或本地办事处出具的授权函及售后服务承诺函并加盖设备制造厂商的有效印章，现场要求原件备查； - 由设备制造厂商提供设备上架、安装及调试服务 - 需提供7*24小时技术支持服务 | 1 | 台 |

（三）设备质保期：3年,自合同签订日起三年。

（四）到货时间：合同订立后30天内安装调试完成。

（五）到货地点：吉林省教育考试院（长春市浦东路1388号）。

（六）服务方式：现场服务，提供三年备品备件服务,中标人负责保证所提供的所有货物验收合格。