省直单位明确采购需求和招标要求一览表

项目名称：吉林省教育考试院扫描阅卷监控中心改造项目

投标供应商资格条件要求（应符合《政府采购法》、吉政发[2009]19号文件和吉财采购[2008]3号文件规定）： - 本招标项目不接受联合投标。 - 公示之日起5个工作日内报名结束。

资金来源及付款时间和条件（如果是采购办批准自行支付的项目，请详细写明付款承诺，如表中填列不下，可另附页详细写明并加盖公章）：自筹，验收合格后支付全款。

服务时间及地点：合同订立后15天内完成设备部署安装和调试，吉林省教育考试院（长春市浦东路1388号）。

是否收取履约保证金（履约保证金由采购单位收取和返还）：否。 履约金返还的时间和条件：无。

对所需服务质量保证期限要求：一年。 是否收取质量保证金（质量保证金由采购单位收取和返还）：否。 质保金收取方式：无 质保金返还的时间和条件：无

对服务及设备售后服务的要求：合同期内，对于设备使用进行保障，遇到问题及时派工程师现场处理，质保一年。

评标方法和标准：最低价评标法

是否接受超过采购预算的投标：否

服务需求及技术要求：见附件。

是否需要召开答疑会、考察现场、专家论证：否

其他要求：设备到货后对设备参数进行验证，如参数不符合招标要求，采购方可终止合同，一切损失由中标方承担。

注：1、本表内容是编制招标文件的依据，应避免含有排他性、指定或者隐含指定品牌、指定供应商（包括指定进口产品）的问题，保证所设定事项公平公正。2、应符合国家有关优先或者强制采购节能、环保、自主创新产品等要求。3、本表如填列不全，请自行扩展。4、表格网站下载：www.jlszfcg.gov.cn

采购单位名称（公章）：  吉林省教育考试院                   采购单位项目经办人签字：车学伟

联系电话：18643192296                                          二○二三年十二月五日

一、货物需求及服务要求

（一）项目名称：吉林省教育考试院扫描阅卷监控中心改造项目

项目预算:29万元人民币，采购人不接受超过采购项目预算的投标。

- 货物的主要内容、要求：

| 序号 | 名称 | 主要参数及规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCD显示单元 | 55寸超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤1.7mm，响应时间≤8ms；输入接口：VGA×1、DVI×1、BNC×1、YPbPr×1、HDMI×1、USB×1；亮度达到800cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为11级；具备智能光感护眼功能，液晶单元可自动识别环境光强弱，根据环境光变化调节屏幕亮度；原装液晶A规屏；支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI、DP(4K)、S-video等接口的环通，BNC、DVI、VGA、HDMI、SDI、DP(4K)、S-video等信号的环通显示及RJ45接口环通输出；内置拼接处理引擎，配合环通接口，可实现自拼接显示；内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力；支持HD同轴高清视频信号，带一入一出环通接口，支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz；支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能；内置图像处理引擎，支持RGB CMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整；显示器具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准；显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节；可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅；支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边及因拼缝带来的图像变形；要求与原有显示单元外观一致，可替换原有损坏的显示单元并保持拼缝一致。 | 2 | 台 |
| 2 | 巡查指挥终端 | 高清视频会议终端(8M,1080p,2个10/100/1000M,DVI输入/输出,19'1U)，实现二楼分会场参加视频会议，采用硬件分体式结构,嵌入式操作系统，非PC架构、非工控机架构。会议速率支持128Kbps—8Mbps。支持ITU-T H.323和IETF SIP通信标准。支持H.263、H.264、H.264 High Profile、MPEG4等视频编解码协议。支持G.711、G.722、G.728、G.722.1AnnexC、G.719、MPEG4-AAC LC/LD等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。支持H.239标准双流协议。支持1080p30、720p60、720p30高清视频编解码，并向下兼容4CIF、CIF标清图像格式。提供不少于3路独立的高清视频输入接口、2路高清输出接口，其中需包含1路3G-SDI高清输入接口满足高清摄像机图像到终端的长距离无损传输；提供1路独立的标清视频输入/输出接口，不得采用私有非标接口或转接线缆实现。提供不少于4路音频输入接口，4路音频输出接口，支持模拟卡侬麦克风、数字麦克风音频输入接口。支持1个FXO接口。系统具有字幕叠加功能，可通过终端控制系统在本地图像上不同位置设置叠加中文会场名、横幅、滚动字幕。主席终端支持广播发言会场、主席选看、主席轮询、邀请终端入会、强制终端退会、结束会议等功能。支持在终端控制软件对本地和远端会场图像进行实时监控及预览。PC安装双流软件后，可以通过无线网络将PC桌面图像发送至终端作为辅流图像源传至远端，图像清晰流畅。终端在空闲状态下，与外置的数字录像点播服务器配合，支持终端点播功能。具有基本的系统检测诊断功能，包括呼叫状态显示、网络信息统计、本端音视频自环测试、日志、远程升级维护等功能。提供不少于2个10/100/1000M以太网接口，支持网口热备份。具备较强的网络抗丢包能力，在IP网络达到12%丢包时声音清晰、图像流畅、无马赛克，25%的丢包率情况下会议仍可进行。可接入到省教育考试院原有的MCU中，并实现会议管理、点对点视频通话功能。 | 1 | 台 |
| 3 | 46寸液晶拼接单元 | 46寸液晶拼接屏采用超窄边工业级面板，LED光源。分辨率 ：1920×1080。视角：178°(水平)/ 178°(垂直)。亮度：≥500cd/㎡。液晶屏物理拼接拼缝：≤3.5mm；1路DVI输入，1路HDMI输入 ，可实现1路信号开窗漫游功能。液晶拼接单元采用原厂原装屏，产品厂商需具备液晶面板生产和维修能力，自身具有液晶面板生产线。 图像显示分辨率1920×1080，水平分辨率≥910TVL，达到图像显示清晰度C级；亮度均匀性大于等于90%，动态对比度≥50000:1，色彩还原能力≥16.7M，可视角度≥178度，响应时间≤8ms，刷新频率60Hz。采用整机一体式结构、AD 板、电源板与拼接屏为一个整体；整机采用金属结构、无飞线；金属外壳表面涂覆不能露出底层金属，并无起泡、腐蚀、划痕、图层滑落和沙孔；采用行业领先的 MS ACE-6 图像增强处理功能，自动彩色及图像增强引擎技术，改善图像对比度、画质。液晶拼接显示单元运行无残影、无灼伤、无漏光、无眩光现象。液晶拼接显示单元需通过噪声测试，工作噪声 ≤30dB，测试依据GB/T18313 2001《声学信息技术设备和通信设备空气噪声的测量》。液晶拼接显示单元需通过漏光度测试，屏幕在显示亮度最大值的情况下，屏幕四周漏光度值小于0.001cd/m2。液晶拼接显示单元需通过抗强光干扰测试，光源直射样机屏幕，样机屏幕光照≥5000Lux 条件下，从样机轴线方向观察样机输出画面，应能看清屏幕显示内容。液晶拼接显示单元需通过抗电强度试验，电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间，应能承受1.5KV交流电压，历时 1min 的抗电强度试验，应无击穿和闪络现象。液晶拼接显示单元具有防尘防潮等防护设计, 达到IP5X等级。液晶拼接显示单元稳定可靠，平均无故障运行时间（MTBF）不低于60000小时。液晶拼接单元要求同时具备上下、左右及前后轴调节功能。整个系统须保持稳定性、维护的一致性和支持后续系统二次开发。 | 9 | 台 |
| 4 | 大屏幕拼接墙控制软件 | 支持一体化操作管理，实现多用户同时管理、分区管理、预案管理、信号窗口管理等；采用专业显控界面，支持软件界面类型、窗口大小、显示位置布局及自定义模式；具有便捷的选项对应工具栏，可进行功能区的伸展、最大化、最小化、完善系统结构；支持对信号源的一体化控制、模式化联动、流程化操作以及周边系统联动控制；支持自定窗口菜单、子窗口、树型目录等界面及双击、右键菜单选择等操作；支持任意信号窗口模式组合的定义、编辑，根据业务和应用场景需求，进行预案化配置；对各种输入信号进行管理，自定义添加各种信号源，方便、快捷的对信号源进行调用、切换、删除、保存等各种窗口管理；支持进行开/关、缩放、漫游、叠加、窗口大小、比例、排列及属性设置等操作； | 1 | 套 |
| 5 | 视频处理器 | HDMI输入4路，HDMI输出12路； 1：采用全硬件构架，模块化插卡式设计。 2：单屏最多开16窗口，任意漫游，叠加。 3：支持输入、输出3840*2160@60、3840*2400@30、3840*2160@30、2560*1600@60及其以下分辨率 4：支持全屏底图或单屏底图、支持亮度调暗。 5：为了方便布线，输入和输出信号采用网口接口 6：支持音频输出功能，并将置顶窗口的音频同步功能。 7：处理器硬件支持扫描线功能，防止液晶屏灼烧、支持休眠功能。 8：处理器硬件支持飞鼠功能，可直接在大屏上显示一个鼠标箭头。 9：处理器可支持屏幕画布功能，可使用鼠标或者触摸屏直接在大屏幕屏幕上书写、诠注、标记、绘画。 10：处理器板卡自带温度传感器，可实时看到板卡温度。 11：处理器可以通过网络直接抓取电脑屏幕。 12：可回显和预监信号通道。 13: 支持屏幕分组， 一台处理器可同时控制多套屏幕。 14：通道分割能力，可以把一路信号平均分割成多路信号。 15：支持屏幕交换。免去现场布线顺序混乱烦恼 16：支持滚动字幕功能。可以在大屏幕上方任意编辑多重效果走马灯文字，取代LED条形屏设置。 17：无操作系统，即开即用 18：支持IPAD或IPhone调用布局，开关屏幕操作。 | 1 | 台 |
| 6 | LED条屏 | P4.75单色条屏 | 1 | 套 |
| 7 | 装饰 | 新拼接屏的安装及装饰以及玻璃隔断加玻璃门 | 1 | 项 |
| 8 | 数字调音台 | 1、采用Linux操作系统，不低于32位DSP处理器 2、≥7"触摸屏，分辨率≥800×480 3、≥20路输入，≥12路具有+48V幻象电源独立话放 4、输入支持4段参量均衡，压限器、噪声门、延时、相位、高通滤波、声像、反馈抑制、静音、监听等 5、内置≥3个9段的图示均衡，可以任意插入1-16通道 6、≥10条输出母线，≥6路编组输出，≥1组立体声，≥2路辅助输出 7、≥12个100mm电动推子 8、≥2路辅助输出，推子前后可以切换 9、通道参数可以快速复制，支持场景快照功能 10、输出支持15段参量均衡、压限器、延时器、相位，参量均衡可开关 11、支持多轨多模数字录音，支持MP3双解码播放 12、≥4个场景快捷调用，≥20组用户数据存储。 13、WLAN，USB，LINK多种通讯接口，用户可远程控制 14、内置双效果器，≥16种模式，ECHO参数可调 | 1 | 台 |
| 9 | 数字音频矩阵 | 1、全功能矩阵混音 2、处理器：不低于Ti 456MHz FLOPD DSP 3、信噪比：≥100dB 4、失真率：≤0.3% 5、最大增益：≥50dB 6、频率响应：不低于20Hz～20KHz 7、输入阻抗（平衡式）：20KΩ，输出阻抗（平衡式）：100Ω 8、压缩器：每通道压缩器阈值-48至0 DBFS，压缩输出-24至+30 DBFS。提供带有该项参数检测的第三方检测报告复印件或扫描件。 9、反馈抑制：有输入输出开关；回声抑制：有3种模式5个等级选择；噪声抑制：有5个等级选择。提供带有该项参数检测的第三方检测报告复印件或扫描件。 10、最大电平（输入输出）：≤18dBu（平衡） 11、底噪：≤-90dBu 12、参量均衡：每通道5段参量均衡-18至+18Hz。提供带有该项参数检测的第三方检测报告复印件或扫描件。 | 1 | 台 |
| 10 | WIFI无线接入点 | 1、通道大小：20,40,80MHz； 2、无线模式：MIMODual3×3； 3、最大覆盖半径：40m； 4、增益：2.4GHz:5dBi；5GHz:5dBi； 5、网络接口：2×10/100/1000Base-T,RJ-45； | 1 | 台 |
| 11 | WIFI加密会议控制主机 | 系统最大能同时开8个话筒，无线最大支持同时开6个话筒，31+1路有线同声传译；无线有线非压缩音频传输，48K采样率，带宽20Hz~20KHz完美音质；兼容IEC 60914，GBT 15381-94；超五类屏蔽线，100M网络全数字音频和控制信号传输，长距离传输音质不受影响；32 bit高速DSP浮点处理，同时支持2路音频输出，声学反馈抑制，噪声消除，数字均衡处理，提供清晰高灵敏度完美音质；支持PC软件管理，TCP/IP控制，提供可靠安全管理控制；支持VISCA，PELCO-D，SAMSUNG，CREATOR多种摄像机控制协议，配合矩阵或者中控可实现摄像自动跟踪，配合高清自动摄像跟踪主机与高清红外自动摄像机能实现有线预置位跟踪，WiFi会议单元移动跟踪；PC软件统一管理单元和智能故障分析，能分析会议单元类型、数量、分布、故障等；具有RCA，凤凰头，卡侬头三种不同音频输入接口，支持平衡输入，非平衡输入，支持4路音频混音输入，或者3路音频混音输入，1路远程视频会议输入；具有RCA，凤凰头，卡侬头三种不同音频输出接口，支持平衡输出，非平衡输出，支持会议单元分区，支持4路扬声器分区输出，可以有效提高话筒增益而不啸叫，可以配置任意一路输出接口连接到远程视频会议系统；可以单独调节线入，远程视频会议输入，4路音频输出接口，会议单元音量大小，调节范围静音，-40dB到0dB；要求与已有WIFI加密会议控制主机兼容，实现主备切换，统一管理。 | 1 | 台 |
| 12 | 智慧屏 | 不小于86英寸、超高清4K、LED显示、不小于3GB内存、不小于32GB存储，带移动支架 | 1 | 台 |
| 13 | 视频分配器 | 采用“手拉手”方式连接；采用8芯高密航空接口，带螺帽旋钮式接头连接，使设备连接更加稳固；每个数字接口可连接2组发言单元；通过“LINK”接口连接上一个数字接口或直接连接会议主机，有源扩展连接盒；通过“NEXT”接口连接下一个连接盒LINK口或会议单元。 | 2 | 台 |
| 14 | 系统集成费 | 包括设备调试、优化等服务费用，包含施工中少量辅材。 | 1 | 项 |

（三）服务保证期：1年。

（四）服务时间：合同订立后15天。

（五）服务地点：吉林省教育考试院（长春市浦东路1388号）。

（六）服务方式：中标人负责保证所提供的所有货物验收合格。